第一项：内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿洗煤厂升级改造管道、洗选设备安装招标范围及内容：

| 益民煤矿洗煤厂升级改造项目（设备、非标、安装）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 关键词 | 设备器材名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单重（t） | 设备总重（t） | 非标单重（t） | 非标总重（t） | 备注 |
| 一 |  | 主厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 301 |  | 原煤入洗皮带机机头 | 机头滚筒中心抬高至距地面2m，改造相关头架、中间架、驱动架。 | 台 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
| 2 |  | 非标 | 机架改造 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.20 | 1.20 |  |
| 3 | 301/1 | 非标 | 机头溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.52 | 0.52 |  |
| 4 | 303 |  | 除铁器 | 加高，距滚筒带面300mm | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 5 | 304 | 旋流器 | 无压三产品旋流器 | 3CDC1400-PL重介质旋流器，Q=900t/h | 台 | 1 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |
| 6 | 304/1 | 非标 | 精矿箱 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 7.24 | 7.24 |  |
| 7 | 304/2 | 非标 | 中矿箱 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 1.96 | 1.96 |  |
| 8 | 304/3 | 非标 | 尾矿箱 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 2.10 | 2.10 |  |
| 9 | 311 | 筛子 | 中煤脱介弧形筛 | 翻转式弧形筛，B=3.3m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱 | 台 | 1 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |
| 10 |  | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 311/1 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.04 | 1.04 |  |
| 12 | 312 | 筛子 | 中煤脱介筛 | 3.6m×7.3m单层香蕉筛，F=26.28m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。分级段筛孔30mm两排筛板。Q=400t/h | 台 | 1 | 13.751 | 13.751 |  |  |  |
| 13 | 312/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 4.40 | 4.40 |  |
| 14 | 312A | 非标 | 电液动三通分料器 | 电液动三通分料器 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 15 | 312/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 5.92 | 5.92 |  |
| 16 | 312/3 | 非标 | 电机支架及平台 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 17 | 314 | 筛子 | 矸石脱介弧形筛 | 翻转式弧形筛，B=4.2m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱 | 台 | 1 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |
| 18 |  | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.64 | 0.64 |  |
| 19 | 315 | 筛子 | 矸石脱介筛 | 4.3m×7.3m单层香蕉筛，F=31.39m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。Q=500t/h | 台 | 1 | 21.453 | 21.453 |  |  |  |
| 20 |  | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.26 | 1.26 |  |
| 21 | 315/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 2.55 | 2.55 |  |
| 22 | 315/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 6.93 | 6.93 |  |
| 23 | 315/3 | 非标 | 电机支架及平台 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.58 | 1.58 |  |
| 24 | 318 | 离心机 | 中煤脱水离心机 | VHC1400卧式振动离心机，入料粒度≤30mm，Q=250t/h，产品外在水分5～8％，截留粒度0.5mm | 台 | 1 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |
| 25 | 318/1 | 非标 | 离心机排料溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.42 | 1.42 |  |
| 26 | 318A | 非标 | 电液动三通分料器 | 电液动三通分料器 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 27 | 318/2 | 非标 | 离心液溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |
| 28 | 319 | 磁选机 | 精中磁选机 | HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。 | 组 | 1 | 9.46 | 9.46 |  |  | 原有移位 |
| 29 | 319/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 | 原有移位 |
| 30 | 319/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 | 原有移位 |
| 31 | 321 | 磁选机 | 精中磁选机 | HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。 | 组 | 1 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |
| 32 | 321/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 0.59 | 0.59 |  |
| 33 | 321/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.49 | 0.49 |  |
| 34 | 322 | 磁选机 | 矸石磁选机 | CXM-1219X2972，单筒右传动布置，矿浆处理量Q=350m3/h.台，磁选效率﹥99.9%。 | 台 | 1 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |
| 35 | 322/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |
| 36 | 322/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.28 | 0.28 |  |
| 37 | 323 | 旋流器 | 磁尾浓缩旋流器组 | FX380x12，最大煤浆量：1500m3/h，分级粒度：0.25mm | 组 | 1 | 11.5 | 11.5 |  |  |  |
| 38 | 324-325 | 螺旋 | 螺旋分选机 | LXA1000x10 | 组 | 2 | 3.2 | 6.4 |  |  |  |
| 39 | 324/1 | 非标 | 卸料溜槽 | 钢制非标 | 件 | 2 |  |  | 2.99 | 5.97 |  |
| 40 | 326-327 | 筛子 | 粗精煤脱水筛 | 五叠层高频细筛，ZDS1224，总筛分面积14.4㎡，倾角17.5° | 台 | 2 | 8.3 | 16.6 |  |  |  |
| 41 | 326/1 | 非标 | 走人平台 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 11.44 | 11.44 |  |
| 42 | 328 | 离心机 | 粗煤泥离心机 | LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min， | 台 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  |
| 43 | 329 | 离心机 | 粗煤泥离心机 | LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min， | 台 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  | 原有更新 |
| 44 | 329/1 | 非标 | 排料槽 | 金属结构 | 件 | 1 |  |  | 1.76 | 1.76 |  |
| 45 | 330 | 筛子 | 粗中煤高频筛 | ZD-2448直线振动筛 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  | 原有移位 |
| 46 | 330/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.59 | 1.59 |  |
| 47 | 330/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 | 原有移位 |
| 48 | 331 | 旋流器 | 粗矸石浓缩旋流器组 | FX380x3，最大煤浆量：450m3/h，分级粒度：0.25mm | 组 | 1 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
| 49 | 348 | 泵 | 稀介质泵 | 300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，CL传动 | 台 | 1 | 2.666 | 2.666 |  |  |  |
| 50 | 350 | 泵 | 合介泵 | 400ZJ-I-A125，Q=3500m³/h，H=60m，密度1.50kg/L，效率≥78.7%，DC传动 | 台 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |
| 51 | 352 | 泵 | 磁选尾矿泵 | 300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=38m，介质密度1.1kg/L，双端自循环机封，CL传动 | 台 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 52 | 353 | 非标 | 螺旋精矿桶 | 金属结构，φ2.5m，V=10m3 | 件 | 1 |  |  | 3.05 | 3.05 |  |
| 53 | 354 | 泵 | 螺旋精矿泵 | 150DX-A40A，Q=250m³/h，H=25m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 54 | 356 | 泵 | 螺旋尾矿泵 | 100DX-B40，Q=250m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| 二 |  | 浓缩车间泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 707 | 泵 | 循环水泵 | 300DX-A70A，Q=1100m³/h，H=36m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |
| 三 |  | 矿井水沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 710 | 泵 | 系统补水泵 | 100DX-B40，Q=180m³/h，H=32m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 0.682 | 0.682 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 197.578 |  | 72.88 |  |
| 四 |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 301/1 | 非标 | 机头溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.80 | 0.80 |  |
| 2 | 304 | 旋流器 | 无压三产品旋流器 |  | 台 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |
| 3 | 304/1 | 非标 | 精矿箱 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 4 | 304/2 | 非标 | 中矿箱 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 5 | 304/3 | 非标 | 尾矿箱 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 6 | 311 | 筛子 | 粗煤泥弧形筛 |  | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | 311/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 8 | 311/2 | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 9 | 312 | 筛子 | 粗煤泥脱水筛 |  | 台 | 1 | 11 | 11 |  |  |  |
| 10 | 312/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 312/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 314 | 筛子 | 矸石脱介弧形筛 |  | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 13 | 314/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 14 | 314/2 | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 15 | 315 | 筛子 | 矸石脱介筛 |  | 台 | 1 | 13 | 13 |  |  |  |
| 16 | 315/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 17 | 315/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 3.50 | 3.50 |  |
| 18 | 319 | 磁选机 | 精中磁选机 |  | 台 | 1 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |
| 19 | 319/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 20 | 319/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 21 | 322 | 磁选机 | 矸石磁选机 |  | 台 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |
| 22 | 322/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 23 | 322/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 24 | 323 | 旋流器 | 磁尾浓缩旋流器组 |  | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |
| 25 | 328 | 离心机 | 粗煤泥离心机 | LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min， | 台 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  |
| 26 | 330 | 筛子 | 粗中煤高频筛 | ZD-2448直线振动筛 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |
| 27 | 330/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 28 | 348 | 泵 | 稀介质泵 |  | 台 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |
| 29 | 350 | 泵 | 合介泵 |  | 台 | 1 | 14 | 14 |  |  |  |
| 30 | 352 | 泵 | 磁选尾矿泵 |  | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
| 31 | 356 | 泵 | 螺旋尾矿泵 |  | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
| 32 | 707 | 泵 | 循环水泵 |  | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |

| 益民煤矿洗煤厂升级改造（管道工程）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备器材名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 一 | 耐磨管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐磨偏心异径管 | DN650×500 一端泵入口法兰，另一端PN10法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 2 | 橡胶软连接 | DN650 两端法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 3 | 耐磨直四通 | 650×650×125×125 DN650两端法兰，DN125两端法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 4 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN650 两端法兰 L=400mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 5 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN650 一端法兰 L=2000mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 6 | 电动增韧陶瓷刀型闸阀 | 两端法兰 DN650 PN10 | 个 |  | 1 | 电气供货+承包人安装 |
| 7 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | 两端法兰 DN650 PN10 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 8 | 手动球阀 | DN125 Q41H×10C | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 9 | 电动调节阀 | DN125 PN10 | 个 |  | 1 | 电气供货+承包人安装 |
| 10 | 管座 | DN650 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 11 | 耐磨同心异径管 | DN400×600 一端泵出口法兰，另一端PN10法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 12 | 耐磨弯头 | DN600 80° R=1200mm 两端法兰 | 个 |  | 2 | 承包人供货+安装 |
| 13 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=3321mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 14 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=2500mm | 个 |  | 3 | 承包人供货+安装 |
| 15 | 耐磨斜四通 | DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 16 | 耐磨斜四通 | DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 17 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=1500mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 18 | 耐磨五通 | DN600×600×600×50×50 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 19 | 耐磨斜三通 | DN600×600×600 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 20 | 耐磨弯头 | DN250 86° R=500mm 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 21 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=1818mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 22 | 耐磨斜三通 | DN250×250×150 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 23 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN150 两端法兰 L=1244mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 24 | 耐磨弯头 | DN150 45° R=300mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 25 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=236mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 26 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=1518mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 27 | 耐磨弯头 | DN250 86° R=500mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 28 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=1200mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 29 | 耐磨五通 | DN250×250×250×150×150 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 30 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN150 一端45°弯头 见图 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 31 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN150 PN10 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 32 | 立管管座 | DN600 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 33 | 立管管座 | DN250 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 34 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN500 一端旋流器出口法兰 L=500mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 35 | 耐磨直三通 | DN350×350×350 见图 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 36 | 耐磨弯头 | DN600 90° R=1200mm 一端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 37 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=4592mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 38 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 一端法兰 L=8342mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 39 | 耐磨弯头 | DN600 9° R=1200mm 一端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 40 | 耐磨四通 | DN600×600×450×450 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 41 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=570mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 42 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=395mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 43 | 耐磨弯头 | DN400 82° R=800mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 44 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=1070mm | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 45 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 见图 L=1500mm | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 46 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 一端法兰 L=350mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 47 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 两端法兰 L=1200mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 48 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 一端法兰 L=700mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 49 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 一端法兰 L=1076mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 50 | 耐磨弯头 | DN250 85° R=500mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 51 | 耐磨九通 | 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 52 | 立管管座 | DN400 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 53 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=450mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 54 | 耐磨斜四通 | DN450×450×450×250 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 55 | 耐磨斜四通 | DN350×350×350×250 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 56 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 57 | 电动调节阀 | DN250 | 个 | 1 | 电气供货+承包人安装 |  |
| 58 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 两端法兰 L=9943mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 59 | 耐磨弯头 | DN450 90° R=900mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 60 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 两端法兰 L=7984mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 61 | 耐磨弯头 | DN450 86° R=900mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 62 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 一端法兰 L=315mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 63 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 两端法兰 L=9781mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 64 | 耐磨弯头 | DN350 38° R=700mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 65 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 两端法兰 L=9553mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 66 | 耐磨弯头 | DN350 86° R=700mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 67 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 一端法兰 L=1694mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 68 | 耐磨同心异径管 | DN350×500 一端PN10法兰，另一端泵入口法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 69 | 柔性管接头 | DN500 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 70 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN500×500×80 见图 DN500两端法兰，DN80外丝 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 71 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN500 一端法兰 L=1500mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 72 | 手动球阀 | DN80 内丝 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 73 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN500 PN10 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 74 | 电动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN500 PN10 | 个 | 1 | 电气供货+承包人安装 |  |
| 75 | 耐磨同心异径管 | DN300×400 356mm 一端PN10法兰，另一端泵出口法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 76 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=5456mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 77 | 耐磨弯头 | DN400 79° R=800mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 78 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=1839mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 79 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=4348mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 80 | 耐磨弯头 | DN400 82° R=800mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 81 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=5704mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 82 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=2305mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 83 | 陶瓷内衬耐磨四通 | DN400×400×300×300 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 84 | 陶瓷内衬耐磨八通 | DN300×300×125 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 85 | 陶瓷内衬耐磨九通 | DN300×300×300×125 见图 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 86 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=7245mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 87 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN400×400×300 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 88 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 两端法兰 L=3739mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 89 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN300×300×300 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 90 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN300 PN10 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 91 | 立管管座 | DN400 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 92 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 两端法兰，用于319磁选机合介管延长 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 93 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=7245mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 94 | 立管管座 | DN200 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 95 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 308精煤脱介筛稀介段至347稀介桶 | m | 13 | 承包人供货+安装 |  |
| 96 | 耐磨弯头 | DN300 R=600mm 两端法兰 | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 97 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 308精煤脱介筛合介段至349合介桶 | m | 13 | 承包人供货+安装 |  |
| 98 | 耐磨弯头 | DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 99 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN450×450×450 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 100 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 307精煤脱介筛稀介段至347稀介桶 | m | 22 | 承包人供货+安装 |  |
| 101 | 耐磨弯头 | DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 102 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 309分流箱至347稀介桶 | m | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 103 | 耐磨弯头 | DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 104 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 309分流箱至349合介桶 | m | 13 | 承包人供货+安装 |  |
| 105 | 耐磨弯头 | DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 106 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN450×450×450 现场核实 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 107 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 307精煤脱介筛合介段至分流箱合介管 | m | 4.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 108 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN350×350×350 现场核实 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 109 | 电动调节阀 | DN250 PN10 | 个 | 1 | 电气供货+承包人安装 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 普通管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 同心异径管 | DN450×400 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 2 | 同心异径管 | DN450×350 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 3 | 同心异径管 | DN400×300 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 4 | 同心异径管 | DN300×200 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 5 | 同心异径管 | DN200×150 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 6 | 同心异径管 | DN200×100 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 7 | 同心异径管 | DN150×100 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 8 | 橡胶软连接 | DN450 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 9 | 橡胶软连接 | DN200 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 10 | 橡胶软连接 | DN150 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 11 | 手动球阀 | DN80 Q41H×10C | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 12 | 厚壁管 | DN700 | 米 | 120 | 承包人供货+安装 |  |
| 13 | 厚壁管 | DN450 | 米 | 28.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 14 | 厚壁管 | DN400 | 米 | 60 | 承包人供货+安装 |  |
| 15 | 厚壁管 | DN300 | 米 | 45 | 承包人供货+安装 |  |
| 16 | 厚壁管 | DN200 | 米 | 144 | 承包人供货+安装 |  |
| 17 | 厚壁管 | DN150 | 米 | 1.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 18 | 厚壁管 | DN125 | 米 | 6 | 承包人供货+安装 |  |
| 19 | 厚壁管 | DN100 | 米 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 20 | 厚壁管 | DN80 | 米 | 0.2 | 承包人供货+安装 |  |
| 21 | 普通管 | DN350 | 米 | 50 | 承包人供货+安装 |  |
| 22 | 普通管 | DN200 | 米 | 20 | 承包人供货+安装 |  |
| 23 | 普通管 | DN150 | 米 | 150 | 承包人供货+安装 |  |
| 24 | 普通管 | DN100 | 米 | 65 | 承包人供货+安装 |  |
| 25 | 普通管 | DN80 | 米 | 0.6 | 承包人供货+安装 |  |
| 26 | 弯头 | DN700 90° | 个 | 6 | 承包人供货+安装 |  |
| 27 | 弯头 | DN700 87° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 28 | 弯头 | DN450 90° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 29 | 弯头 | DN450 86° | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 30 | 弯头 | DN450 60° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 31 | 弯头 | DN400 88° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 32 | 弯头 | DN400 86° | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 33 | 弯头 | DN300 90° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 34 | 弯头 | DN300 84° | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 35 | 弯头 | DN200 90° | 个 | 7 | 承包人供货+安装 |  |
| 36 | 弯头 | DN200 87° | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 37 | 弯头 | DN200 84° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 38 | 弯头 | DN200 60° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 39 | 弯头 | DN200 59° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 40 | 弯头 | DN200 36° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 41 | 弯头 | DN200 31° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 42 | 弯头 | DN200 30° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 43 | 弯头 | DN150 90° | 个 | 11 | 承包人供货+安装 |  |
| 44 | 弯头 | DN150 87° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 45 | 弯头 | DN125 90° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 46 | 弯头 | DN100 90° | 个 | 16 | 承包人供货+安装 |  |
| 47 | 法兰盘 | DN700 PN10 | 个 | 20 | 承包人供货+安装 |  |
| 48 | 法兰盘 | DN450 PN10 | 个 | 15 | 承包人供货+安装 |  |
| 49 | 法兰盘 | DN450 PN6 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 50 | 法兰盘 | DN400 PN10 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 51 | 法兰盘 | DN350 PN10 | 个 | 5 | 承包人供货+安装 |  |
| 52 | 法兰盘 | DN350 PN6 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 53 | 法兰盘 | DN300 PN10 | 个 | 30 | 承包人供货+安装 |  |
| 54 | 法兰盘 | DN300 PN6 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 55 | 法兰盘 | DN200 PN10 | 个 | 38 | 承包人供货+安装 |  |
| 56 | 法兰盘 | DN100 PN10 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 57 | 法兰盘 | DN125 接离心液出口 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 58 | 法兰盘 | DN400 旋流器溢流口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 59 | 法兰盘 | DN300 旋流器入口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 60 | 法兰盘 | DN200 泵入口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 61 | 法兰盘 | DN150 泵出口法兰，见图 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 62 | 法兰盘 | DN100 泵出口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 63 | 法兰堵板 | DN450 PN10 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 64 | 法兰堵板 | DN300 PN10 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 65 | 法兰堵板 | DN200 PN10 | 个 | 5 | 承包人供货+安装 |  |
| 66 | 立管管座 | DN450 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 67 | 立管管座 | DN400 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 68 | 立管管座 | DN300 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 69 | 立管管座 | DN200 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 70 | 管道支吊架 | 75角钢 | 米 | 147.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 71 | 管道支吊架 | 14#槽钢 | 米 | 12 | 承包人供货+安装 |  |
| 72 | 管道支吊架 | 10#槽钢 | 米 | 6 | 承包人供货+安装 |  |
| 73 | 喷嘴 | 见喷嘴大样图 | 个 | 200 | 承包人供货+安装 |  |
| 三 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动刀型闸阀 | DN450 PN10 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 2 | 手动刀型闸阀 | DN300 PN10 | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 3 | 手动刀型闸阀 | DN200 PN10 | 个 | 5 | 承包人供货+安装 |  |
| 4 | 手动刀型闸阀 | DN150 PN10 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN100 | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 6 | 手动球阀 | DN80 Q41H×10C | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 7 | 电动刀型闸阀 | DN450 PN10 | 个 | 2 | 电气供货+承包人安装 |  |

| 益民煤矿洗煤厂升级改造项目（设备、非标、安装）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 关键词 | 设备器材名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单重（t） | 设备总重（t） | 非标单重（t） | 非标总重（t） | 备注 |
| 一 |  | 主厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 301 |  | 原煤入洗皮带机机头 | 机头滚筒中心抬高至距地面2m，改造相关头架、中间架、驱动架。 | 台 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
| 2 |  | 非标 | 机架改造 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.20 | 1.20 |  |
| 3 | 301/1 | 非标 | 机头溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.52 | 0.52 |  |
| 4 | 303 |  | 除铁器 | 加高，距滚筒带面300mm | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 5 | 304 | 旋流器 | 无压三产品旋流器 | 3CDC1400-PL重介质旋流器，Q=900t/h | 台 | 1 | 13.3 | 13.3 |  |  |  |
| 6 | 304/1 | 非标 | 精矿箱 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 7.24 | 7.24 |  |
| 7 | 304/2 | 非标 | 中矿箱 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 1.96 | 1.96 |  |
| 8 | 304/3 | 非标 | 尾矿箱 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 2.10 | 2.10 |  |
| 9 | 311 | 筛子 | 中煤脱介弧形筛 | 翻转式弧形筛，B=3.3m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱 | 台 | 1 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |
| 10 |  | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 311/1 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.04 | 1.04 |  |
| 12 | 312 | 筛子 | 中煤脱介筛 | 3.6m×7.3m单层香蕉筛，F=26.28m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。分级段筛孔30mm两排筛板。Q=400t/h | 台 | 1 | 13.751 | 13.751 |  |  |  |
| 13 | 312/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 4.40 | 4.40 |  |
| 14 | 312A | 非标 | 电液动三通分料器 | 电液动三通分料器 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 15 | 312/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 5.92 | 5.92 |  |
| 16 | 312/3 | 非标 | 电机支架及平台 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 17 | 314 | 筛子 | 矸石脱介弧形筛 | 翻转式弧形筛，B=4.2m，筛缝：φ0.75mm，入料粒度≤80mm，安装角α=45°，包角α=60°，Q=800m3/h，脱介率>95%，脱磁不锈钢筛板，筛条宽=2.2mm，带给料箱 | 台 | 1 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |
| 18 |  | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.64 | 0.64 |  |
| 19 | 315 | 筛子 | 矸石脱介筛 | 4.3m×7.3m单层香蕉筛，F=31.39m2，0.5mm筛板采用脱磁不锈钢焊接条缝筛板，30mm筛板采用脱磁不锈钢编织筛网。筛框均采用聚氨酯材料、卡轨式安装。落料处设耐磨盲板。每台设置3道挡料板。Q=500t/h | 台 | 1 | 21.453 | 21.453 |  |  |  |
| 20 |  | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.26 | 1.26 |  |
| 21 | 315/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 2.55 | 2.55 |  |
| 22 | 315/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 6.93 | 6.93 |  |
| 23 | 315/3 | 非标 | 电机支架及平台 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.58 | 1.58 |  |
| 24 | 318 | 离心机 | 中煤脱水离心机 | VHC1400卧式振动离心机，入料粒度≤30mm，Q=250t/h，产品外在水分5～8％，截留粒度0.5mm | 台 | 1 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |
| 25 | 318/1 | 非标 | 离心机排料溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.42 | 1.42 |  |
| 26 | 318A | 非标 | 电液动三通分料器 | 电液动三通分料器 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 27 | 318/2 | 非标 | 离心液溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |
| 28 | 319 | 磁选机 | 精中磁选机 | HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。 | 组 | 1 | 9.46 | 9.46 |  |  | 原有移位 |
| 29 | 319/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 | 原有移位 |
| 30 | 319/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 | 原有移位 |
| 31 | 321 | 磁选机 | 精中磁选机 | HMDA-6，φ1219×2972，湿式逆流，750高斯，6个主磁极5个附磁极，132度磁系包角，双筒背靠背并联布置，矿浆处理量Q=708m3/h.台，磁性物回收能力Q=200t/h，磁选效率﹥99.8%。 | 组 | 1 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |
| 32 | 321/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 0.59 | 0.59 |  |
| 33 | 321/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.49 | 0.49 |  |
| 34 | 322 | 磁选机 | 矸石磁选机 | CXM-1219X2972，单筒右传动布置，矿浆处理量Q=350m3/h.台，磁选效率﹥99.9%。 | 台 | 1 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |
| 35 | 322/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标，内贴3mm不锈钢板 | 件 | 1 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |
| 36 | 322/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.28 | 0.28 |  |
| 37 | 323 | 旋流器 | 磁尾浓缩旋流器组 | FX380x12，最大煤浆量：1500m3/h，分级粒度：0.25mm | 组 | 1 | 11.5 | 11.5 |  |  |  |
| 38 | 324-325 | 螺旋 | 螺旋分选机 | LXA1000x10 | 组 | 2 | 3.2 | 6.4 |  |  |  |
| 39 | 324/1 | 非标 | 卸料溜槽 | 钢制非标 | 件 | 2 |  |  | 2.99 | 5.97 |  |
| 40 | 326-327 | 筛子 | 粗精煤脱水筛 | 五叠层高频细筛，ZDS1224，总筛分面积14.4㎡，倾角17.5° | 台 | 2 | 8.3 | 16.6 |  |  |  |
| 41 | 326/1 | 非标 | 走人平台 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 11.44 | 11.44 |  |
| 42 | 328 | 离心机 | 粗煤泥离心机 | LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min， | 台 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  |
| 43 | 329 | 离心机 | 粗煤泥离心机 | LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min， | 台 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  | 原有更新 |
| 44 | 329/1 | 非标 | 排料槽 | 金属结构 | 件 | 1 |  |  | 1.76 | 1.76 |  |
| 45 | 330 | 筛子 | 粗中煤高频筛 | ZD-2448直线振动筛 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  | 原有移位 |
| 46 | 330/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.59 | 1.59 |  |
| 47 | 330/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 | 原有移位 |
| 48 | 331 | 旋流器 | 粗矸石浓缩旋流器组 | FX380x3，最大煤浆量：450m3/h，分级粒度：0.25mm | 组 | 1 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
| 49 | 348 | 泵 | 稀介质泵 | 300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，CL传动 | 台 | 1 | 2.666 | 2.666 |  |  |  |
| 50 | 350 | 泵 | 合介泵 | 400ZJ-I-A125，Q=3500m³/h，H=60m，密度1.50kg/L，效率≥78.7%，DC传动 | 台 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |
| 51 | 352 | 泵 | 磁选尾矿泵 | 300DX-A60A，Q=1100m³/h，H=38m，介质密度1.1kg/L，双端自循环机封，CL传动 | 台 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 52 | 353 | 非标 | 螺旋精矿桶 | 金属结构，φ2.5m，V=10m3 | 件 | 1 |  |  | 3.05 | 3.05 |  |
| 53 | 354 | 泵 | 螺旋精矿泵 | 150DX-A40A，Q=250m³/h，H=25m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 54 | 356 | 泵 | 螺旋尾矿泵 | 100DX-B40，Q=250m³/h，H=30m，介质密度1.2kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| 二 |  | 浓缩车间泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 707 | 泵 | 循环水泵 | 300DX-A70A，Q=1100m³/h，H=36m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |
| 三 |  | 矿井水沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 710 | 泵 | 系统补水泵 | 100DX-B40，Q=180m³/h，H=32m，介质密度1.0kg/L，双端自循环机封，DC传动 | 台 | 1 | 0.682 | 0.682 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 197.578 |  | 72.88 |  |
| 四 |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 301/1 | 非标 | 机头溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.80 | 0.80 |  |
| 2 | 304 | 旋流器 | 无压三产品旋流器 |  | 台 | 1 | 9 | 9 |  |  |  |
| 3 | 304/1 | 非标 | 精矿箱 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 4 | 304/2 | 非标 | 中矿箱 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 5 | 304/3 | 非标 | 尾矿箱 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 6 | 311 | 筛子 | 粗煤泥弧形筛 |  | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | 311/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 8 | 311/2 | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 9 | 312 | 筛子 | 粗煤泥脱水筛 |  | 台 | 1 | 11 | 11 |  |  |  |
| 10 | 312/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 312/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 314 | 筛子 | 矸石脱介弧形筛 |  | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 13 | 314/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 14 | 314/2 | 非标 | 支架 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 15 | 315 | 筛子 | 矸石脱介筛 |  | 台 | 1 | 13 | 13 |  |  |  |
| 16 | 315/1 | 非标 | 筛前溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |
| 17 | 315/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 3.50 | 3.50 |  |
| 18 | 319 | 磁选机 | 精中磁选机 |  | 台 | 1 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |
| 19 | 319/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 20 | 319/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 21 | 322 | 磁选机 | 矸石磁选机 |  | 台 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |
| 22 | 322/1 | 非标 | 精矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 23 | 322/2 | 非标 | 尾矿槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  |
| 24 | 323 | 旋流器 | 磁尾浓缩旋流器组 |  | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |
| 25 | 328 | 离心机 | 粗煤泥离心机 | LLL1200×650B，Q=40t/h，入料粒度0-3mm， 入料浓度>50%，产品水分12-14%，n=482r/min， | 台 | 1 | 8.3 | 8.3 |  |  |  |
| 26 | 330 | 筛子 | 粗中煤高频筛 | ZD-2448直线振动筛 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |
| 27 | 330/2 | 非标 | 筛下溜槽 | 钢制非标 | 件 | 1 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 28 | 348 | 泵 | 稀介质泵 |  | 台 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |
| 29 | 350 | 泵 | 合介泵 |  | 台 | 1 | 14 | 14 |  |  |  |
| 30 | 352 | 泵 | 磁选尾矿泵 |  | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
| 31 | 356 | 泵 | 螺旋尾矿泵 |  | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
| 32 | 707 | 泵 | 循环水泵 |  | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |

| 益民煤矿洗煤厂升级改造（管道工程）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备器材名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 一 | 耐磨管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐磨偏心异径管 | DN650×500 一端泵入口法兰，另一端PN10法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 2 | 橡胶软连接 | DN650 两端法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 3 | 耐磨直四通 | 650×650×125×125 DN650两端法兰，DN125两端法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 4 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN650 两端法兰 L=400mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 5 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN650 一端法兰 L=2000mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 6 | 电动增韧陶瓷刀型闸阀 | 两端法兰 DN650 PN10 | 个 |  | 1 | 电气供货+承包人安装 |
| 7 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | 两端法兰 DN650 PN10 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 8 | 手动球阀 | DN125 Q41H×10C | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 9 | 电动调节阀 | DN125 PN10 | 个 |  | 1 | 电气供货+承包人安装 |
| 10 | 管座 | DN650 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 11 | 耐磨同心异径管 | DN400×600 一端泵出口法兰，另一端PN10法兰 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 12 | 耐磨弯头 | DN600 80° R=1200mm 两端法兰 | 个 |  | 2 | 承包人供货+安装 |
| 13 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=3321mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 14 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=2500mm | 个 |  | 3 | 承包人供货+安装 |
| 15 | 耐磨斜四通 | DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 16 | 耐磨斜四通 | DN600×600×150×100 四端法兰 DN150法兰与磁性物厂家核实 | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 17 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=1500mm | 个 |  | 1 | 承包人供货+安装 |
| 18 | 耐磨五通 | DN600×600×600×50×50 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 19 | 耐磨斜三通 | DN600×600×600 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 20 | 耐磨弯头 | DN250 86° R=500mm 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 21 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=1818mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 22 | 耐磨斜三通 | DN250×250×150 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 23 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN150 两端法兰 L=1244mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 24 | 耐磨弯头 | DN150 45° R=300mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 25 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=236mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 26 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=1518mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 27 | 耐磨弯头 | DN250 86° R=500mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 28 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 两端法兰 L=1200mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 29 | 耐磨五通 | DN250×250×250×150×150 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 30 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN150 一端45°弯头 见图 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 31 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN150 PN10 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 32 | 立管管座 | DN600 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 33 | 立管管座 | DN250 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 34 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN500 一端旋流器出口法兰 L=500mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 35 | 耐磨直三通 | DN350×350×350 见图 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 36 | 耐磨弯头 | DN600 90° R=1200mm 一端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 37 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 两端法兰 L=4592mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 38 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN600 一端法兰 L=8342mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 39 | 耐磨弯头 | DN600 9° R=1200mm 一端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 40 | 耐磨四通 | DN600×600×450×450 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 41 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=570mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 42 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=395mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 43 | 耐磨弯头 | DN400 82° R=800mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 44 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=1070mm | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 45 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 见图 L=1500mm | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 46 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 一端法兰 L=350mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 47 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 两端法兰 L=1200mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 48 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 一端法兰 L=700mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 49 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 一端法兰 L=1076mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 50 | 耐磨弯头 | DN250 85° R=500mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 51 | 耐磨九通 | 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 52 | 立管管座 | DN400 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 53 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=450mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 54 | 耐磨斜四通 | DN450×450×450×250 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 55 | 耐磨斜四通 | DN350×350×350×250 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 56 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN250 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 57 | 电动调节阀 | DN250 | 个 | 1 | 电气供货+承包人安装 |  |
| 58 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 两端法兰 L=9943mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 59 | 耐磨弯头 | DN450 90° R=900mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 60 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 两端法兰 L=7984mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 61 | 耐磨弯头 | DN450 86° R=900mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 62 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 一端法兰 L=315mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 63 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 两端法兰 L=9781mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 64 | 耐磨弯头 | DN350 38° R=700mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 65 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 两端法兰 L=9553mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 66 | 耐磨弯头 | DN350 86° R=700mm 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 67 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 一端法兰 L=1694mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 68 | 耐磨同心异径管 | DN350×500 一端PN10法兰，另一端泵入口法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 69 | 柔性管接头 | DN500 两端法兰 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 70 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN500×500×80 见图 DN500两端法兰，DN80外丝 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 71 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN500 一端法兰 L=1500mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 72 | 手动球阀 | DN80 内丝 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 73 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN500 PN10 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 74 | 电动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN500 PN10 | 个 | 1 | 电气供货+承包人安装 |  |
| 75 | 耐磨同心异径管 | DN300×400 356mm 一端PN10法兰，另一端泵出口法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 76 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 一端法兰 L=5456mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 77 | 耐磨弯头 | DN400 79° R=800mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 78 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=1839mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 79 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=4348mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 80 | 耐磨弯头 | DN400 82° R=800mm 两端法兰 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 81 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=5704mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 82 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=2305mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 83 | 陶瓷内衬耐磨四通 | DN400×400×300×300 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 84 | 陶瓷内衬耐磨八通 | DN300×300×125 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 85 | 陶瓷内衬耐磨九通 | DN300×300×300×125 见图 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 86 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=7245mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 87 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN400×400×300 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 88 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 两端法兰 L=3739mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 89 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN300×300×300 见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 90 | 手动增韧陶瓷刀型闸阀 | DN300 PN10 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 91 | 立管管座 | DN400 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 92 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN200 两端法兰，用于319磁选机合介管延长 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 93 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN400 两端法兰 L=7245mm | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 94 | 立管管座 | DN200 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 95 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 308精煤脱介筛稀介段至347稀介桶 | m | 13 | 承包人供货+安装 |  |
| 96 | 耐磨弯头 | DN300 R=600mm 两端法兰 | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 97 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 308精煤脱介筛合介段至349合介桶 | m | 13 | 承包人供货+安装 |  |
| 98 | 耐磨弯头 | DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 99 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN450×450×450 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 100 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 307精煤脱介筛稀介段至347稀介桶 | m | 22 | 承包人供货+安装 |  |
| 101 | 耐磨弯头 | DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 102 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN300 309分流箱至347稀介桶 | m | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 103 | 耐磨弯头 | DN300 R=600mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 104 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN450 309分流箱至349合介桶 | m | 13 | 承包人供货+安装 |  |
| 105 | 耐磨弯头 | DN450 R=900mm 两端法兰 现场核实 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 106 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN450×450×450 现场核实 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 107 | 陶瓷内衬复合钢管 | DN350 307精煤脱介筛合介段至分流箱合介管 | m | 4.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 108 | 陶瓷内衬耐磨三通 | DN350×350×350 现场核实 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 109 | 电动调节阀 | DN250 PN10 | 个 | 1 | 电气供货+承包人安装 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 普通管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 同心异径管 | DN450×400 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 2 | 同心异径管 | DN450×350 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 3 | 同心异径管 | DN400×300 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 4 | 同心异径管 | DN300×200 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 5 | 同心异径管 | DN200×150 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 6 | 同心异径管 | DN200×100 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 7 | 同心异径管 | DN150×100 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 8 | 橡胶软连接 | DN450 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 9 | 橡胶软连接 | DN200 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 10 | 橡胶软连接 | DN150 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 11 | 手动球阀 | DN80 Q41H×10C | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 12 | 厚壁管 | DN700 | 米 | 120 | 承包人供货+安装 |  |
| 13 | 厚壁管 | DN450 | 米 | 28.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 14 | 厚壁管 | DN400 | 米 | 60 | 承包人供货+安装 |  |
| 15 | 厚壁管 | DN300 | 米 | 45 | 承包人供货+安装 |  |
| 16 | 厚壁管 | DN200 | 米 | 144 | 承包人供货+安装 |  |
| 17 | 厚壁管 | DN150 | 米 | 1.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 18 | 厚壁管 | DN125 | 米 | 6 | 承包人供货+安装 |  |
| 19 | 厚壁管 | DN100 | 米 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 20 | 厚壁管 | DN80 | 米 | 0.2 | 承包人供货+安装 |  |
| 21 | 普通管 | DN350 | 米 | 50 | 承包人供货+安装 |  |
| 22 | 普通管 | DN200 | 米 | 20 | 承包人供货+安装 |  |
| 23 | 普通管 | DN150 | 米 | 150 | 承包人供货+安装 |  |
| 24 | 普通管 | DN100 | 米 | 65 | 承包人供货+安装 |  |
| 25 | 普通管 | DN80 | 米 | 0.6 | 承包人供货+安装 |  |
| 26 | 弯头 | DN700 90° | 个 | 6 | 承包人供货+安装 |  |
| 27 | 弯头 | DN700 87° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 28 | 弯头 | DN450 90° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 29 | 弯头 | DN450 86° | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 30 | 弯头 | DN450 60° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 31 | 弯头 | DN400 88° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 32 | 弯头 | DN400 86° | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 33 | 弯头 | DN300 90° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 34 | 弯头 | DN300 84° | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 35 | 弯头 | DN200 90° | 个 | 7 | 承包人供货+安装 |  |
| 36 | 弯头 | DN200 87° | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 37 | 弯头 | DN200 84° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 38 | 弯头 | DN200 60° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 39 | 弯头 | DN200 59° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 40 | 弯头 | DN200 36° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 41 | 弯头 | DN200 31° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 42 | 弯头 | DN200 30° | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 43 | 弯头 | DN150 90° | 个 | 11 | 承包人供货+安装 |  |
| 44 | 弯头 | DN150 87° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 45 | 弯头 | DN125 90° | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 46 | 弯头 | DN100 90° | 个 | 16 | 承包人供货+安装 |  |
| 47 | 法兰盘 | DN700 PN10 | 个 | 20 | 承包人供货+安装 |  |
| 48 | 法兰盘 | DN450 PN10 | 个 | 15 | 承包人供货+安装 |  |
| 49 | 法兰盘 | DN450 PN6 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 50 | 法兰盘 | DN400 PN10 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 51 | 法兰盘 | DN350 PN10 | 个 | 5 | 承包人供货+安装 |  |
| 52 | 法兰盘 | DN350 PN6 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 53 | 法兰盘 | DN300 PN10 | 个 | 30 | 承包人供货+安装 |  |
| 54 | 法兰盘 | DN300 PN6 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 55 | 法兰盘 | DN200 PN10 | 个 | 38 | 承包人供货+安装 |  |
| 56 | 法兰盘 | DN100 PN10 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 57 | 法兰盘 | DN125 接离心液出口 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 58 | 法兰盘 | DN400 旋流器溢流口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 59 | 法兰盘 | DN300 旋流器入口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 60 | 法兰盘 | DN200 泵入口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 61 | 法兰盘 | DN150 泵出口法兰，见图 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 62 | 法兰盘 | DN100 泵出口法兰，见图 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 63 | 法兰堵板 | DN450 PN10 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 64 | 法兰堵板 | DN300 PN10 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 65 | 法兰堵板 | DN200 PN10 | 个 | 5 | 承包人供货+安装 |  |
| 66 | 立管管座 | DN450 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 67 | 立管管座 | DN400 | 个 | 3 | 承包人供货+安装 |  |
| 68 | 立管管座 | DN300 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 69 | 立管管座 | DN200 | 个 | 8 | 承包人供货+安装 |  |
| 70 | 管道支吊架 | 75角钢 | 米 | 147.5 | 承包人供货+安装 |  |
| 71 | 管道支吊架 | 14#槽钢 | 米 | 12 | 承包人供货+安装 |  |
| 72 | 管道支吊架 | 10#槽钢 | 米 | 6 | 承包人供货+安装 |  |
| 73 | 喷嘴 | 见喷嘴大样图 | 个 | 200 | 承包人供货+安装 |  |
| 三 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动刀型闸阀 | DN450 PN10 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |  |
| 2 | 手动刀型闸阀 | DN300 PN10 | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 3 | 手动刀型闸阀 | DN200 PN10 | 个 | 5 | 承包人供货+安装 |  |
| 4 | 手动刀型闸阀 | DN150 PN10 | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN100 | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 6 | 手动球阀 | DN80 Q41H×10C | 个 | 4 | 承包人供货+安装 |  |
| 7 | 电动刀型闸阀 | DN450 PN10 | 个 | 2 | 电气供货+承包人安装 |  |

第二项：内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿洗煤厂升级改造暖通、土建工程招标范围及内容

| 序号 | 名称 | 工程量 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 标高0.300地面拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 地面拆除 | 拆除面积11.56㎡，深度1.6m | 19.0000 | m3 |  |
| 2 | 地面拆除 | 拆除面积14㎡，深度0.8m | 11.2000 | m3 |  |
| 3 | 地面拆除 | 拆除面积12㎡，深度0.7m | 8.4000 | m3 |  |
| 4 | 地面拆除 | 拆除面积4㎡，深度0.53m | 2.1200 | m3 |  |
| 5 | 地面拆除 | 拆除面积2㎡，深度0.4m | 0.8000 | m3 |  |
| 6 | 地面拆除 | 拆除面积3.5㎡，深度0.53m | 1.8550 | m2 |  |
| 7 | 地面拆除 | 拆除面积4.5㎡，深度0.6m | 2.7000 | m3 |  |
| 8 | 地面拆除 | 拆除面积2.55㎡，深度0.1m | 0.2550 | m3 |  |
| （二） | 标高5.505楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高505开洞（拆板） | 原板厚h=150mm | 23.0000 | m2 |  |
| （三） | 标高10.005楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高10.005开洞（拆板） | 原板厚h=150mm | 220.0000 | m2 |  |
| 2 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面工36a，长度L=2.5*3+2.6*3 | 15.3000 | m |  |
| 3 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面工20a，长度L=1.9*4+1.25*2 | 10.1000 | m |  |
| 4 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面工45a，长度L=7.2*4 | 28.8000 | m |  |
| 5 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面工25a，长度L=1.25*9 | 11.2500 | m |  |
| 6 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面工36b，长度L=2.1+1.25*3+2.745*4 | 16.8300 | m |  |
| 7 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面工16a，长度L=1.15*3+2*3 | 9.4500 | m |  |
| 8 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面HN500*200*10*16，长度L=7*2 | 14.0000 | m |  |
| 9 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面HN800*300*14*26，长度L=7*2+2.1*2 | 18.2000 | m |  |
| 10 | 标高10.005原有梁拆除 | 原梁截面HM588*300*14*26，长度L=7 | 7.0000 | m |  |
| （四） | 标高17.205楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高17.205开洞（拆板） | 原板厚h=150mm | 199.5000 | m2 |  |
| 2 | 标高17.205原有梁拆除 | 原梁截面工16a，长度L=1.7*3 | 5.1000 | m |  |
| 3 | 标高17.205原有梁拆除 | 原梁截面工22a，长度L=1.6*2 | 3.2000 | m |  |
| （五） | 标高23.505楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高23.505开洞（拆板） | 原板厚h=150mm | 50.0000 | m2 |  |
| 2 | 标高17.205原有梁拆除 | 原梁截面工45a，长度L=7*3 | 21.0000 | m |  |
| （六） | 建筑外墙面拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 1轴～8轴/A'轴墙面拆除墙面 | 彩钢板墙面（含彩钢板及檩条）及下部砖墙 | 245.2800 | m2 |  |
| 2 | A'轴～D轴/5轴墙面拆除墙面 | 彩钢板墙面（含彩钢板及檩条）及下部砖墙 | 82.0400 | m2 |  |
| （一） | 标高0.003地面 |  |  |  |  |
| 1 | 新增基础垫层 | 截面尺寸3.4*3.4*0.1*2+3.4*3.6*0.1+5*2.35*0.1+2.68*1.468*0.1+1.845*1.07*0.1+1.85*1.18*0.1+2.535*1.715*0.1+0.9*0.9*3.14*0.1,C35无收缩自密实混凝土 | 6.2090 | m3 |  |
| 2 | 新增基础一 | 截面尺寸3.2*3.2*0.3+2*2*0.3+0.95*0.95*1.5,C35无收缩自密实混凝土 | 5.6250 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=22*3.2*2+15*0.016*22*2*2+7*2.1*4+15*0.012*7*2*4 | 230.8000 | m |  |
| 3 | 新增基础二 | 截面尺寸3.2*3.4*0.3+2*2*0.3+0.95*0.95*1.5,C35无收缩自密实混凝土 | 5.8178 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=22*3.2+23*3.4+15*0.016*23*2*2+7*2.1*4+15*0.012*7*2*4 | 239.5600 | m |  |
| 4 | 新增基础三 | 截面尺寸4.8*2.15*1.08,C35无收缩自密实混凝土 | 11.1456 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=32*2.15*2+15*4.8*2+0.016*15*94*2 | 326.7200 | m |  |
| 5 | 新增基础四 | 截面尺寸2.48*1.268*0.83,C35无收缩自密实混凝土 | 2.6101 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=17*1.268*2+9*2.48*2+0.016*15*52*2 | 112.7120 | m |  |
| 6 | 新增基础五 | 截面尺寸1.645*0.87*0.7,C35无收缩自密实混凝土 | 1.0018 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=11*0.87*2+6*1.645*2+0.016*15*34*2 | 55.2000 | m |  |
| 7 | 新增基础六 | 截面尺寸1.65*0.98*0.83,C35无收缩自密实混凝土 | 1.3421 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=12*0.98*2+7*1.65*2+0.016*15*38*2 | 64.8600 | m |  |
| 8 | 新增基础七 | 截面尺寸2.335*1.515*0.9,C35无收缩自密实混凝土 | 3.1838 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=16*1.515*2+11*2.335*2+0.016*15*54*2 | 125.7700 | m |  |
| 9 | 新增基础八 | 截面尺寸0.7*0.7*3.14,C35无收缩自密实混凝土 | 1.5386 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=11*1.4*2+11*1.4*2+0.016*15*44*2 | 82.7200 | m |  |
| 10 | 新增基础九 | 截面尺寸0.4*0.7*22.54,C35无收缩自密实混凝土 | 6.3112 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径20，长度L=22.54*14+0.02*15*14*2 | 323.9600 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，间距100mm，长度L=（0.4+0.7）*2*226+0.008*10*226*2 | 553.3600 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，间距400mm，长度L=0.4*3*57+0.008*10*57*2 | 77.5200 | m |  |
| 11 | 新增埋件一 | 钢板0.1*0.1*0.01，数量4个 | 0.0004 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*4 | 5.6000 | m |  |
| 12 | 新增埋件二 | 钢板0.15*0.15*0.01，数量26个 | 0.0059 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*26 | 36.4000 | m |  |
| 13 | 新增埋件三 | 钢板0.2*0.2*0.01，数量24个 | 0.0096 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*24 | 33.6000 | m |  |
| 14 | 新增埋件四 | 钢板0.3*0.3*0.01，数量4个 | 0.0036 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*25*4 | 5.6000 | m |  |
| 15 | 新增柱脚底板 | 钢板0.85*0.85*0.026，数量3个 | 0.0564 | m2 |  |
|  |  | Q235锚栓直径24，长度L=0.75*12*3 | 27.0000 | m |  |
|  |  | 抗剪键[14a，Q235，长度L=0.12*3 | 0.3600 | m |  |
| （二） | 标高5.505楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高5.505新增楼板 | 板厚h=150mm，面积S=109.80㎡，C35无收缩自密实混凝土 | 16.4700 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=87*8.2+55*13+0.008*15*284 | 1462.4800 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=18*0.45+0.008*15*36+11*0.3+0.008*15*22+13*1.055+0.008*15*26+6*1.23+0.008*15*12+6*5.03+0.008*15*12+23*4.73+0.008*15*46+6*1.605+0.008*15*12+6*1.594+0.008*15*12+10*1+0.008*15*20+5*0.6+0.008*15*10+8*4.455+0.008*15*16+14*6.74+0.008*15*28+6*3.374+0.008*15*12+4*0.985+0.008*15*8+38*0.5+0.008*15*76+8*0.5+0.008*15*16+2*1.1+0.008*15*4+10*1.364+0.008*15*20+8*1.302+0.008*15*16+13*0.505+0.008*15*26+41*2.255+0.008*15*82 | 567.5590 | m |  |
| 2 | 标高5.505新增钢柱 箱600X600x26x26 | Q235，长度L=5.205*3 | 15.6150 | m |  |
| 3 | 标高5.505新增钢梁 HM440X300X11X18 | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.5+13*2 | 27.5000 | m |  |
| 4 | 标高5.505新增钢梁 HM340X250X9X14 | Q235（梁顶与板底平），长度L=2.54+4.2*2+6*4+1.49*2+3.745*2+1.2*2+5.5*2 | 58.8100 | m |  |
| 5 | 标高5.505新增钢梁 HM588X300X12X20 | Q235（梁顶与板底平），长度L=8.2*3+11.5 | 36.1000 | m |  |
| 6 | 新增埋件一 | 钢板0.3*0.3*0.01，数量20个 | 0.0180 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*20 | 0.3360 | m |  |
| 7 | 新增埋件一 | 钢板0.2*0.3*0.01，数量25个 | 0.0150 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*25 | 0.0420 | m |  |
| （三） | 标高10.005楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高10.005新增楼板 | 板厚h=150mm，面积S=176.75㎡+132.43㎡，C35无收缩自密实混凝土 | 46.3770 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=107*8.2+55*16+0.008*15*324+144*7+47*21.5+0.008*15*382+25*7+47*3.75+0.008*15*144 | 4229.1500 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=0.75*20+0.008*15*40+3.7*17+0.008*15*34+50*3.05+0.008*15*100+3.55*10+0.008*15*20+0.4*10+0.008*15*20+0.75*21+0.008*15*42+1.5*21+0.008*15*42+0.8*11+0.008*15*22+3.55*11+0.008*15*22+1.9*21+0.008*15*44+1.5*6+0.008*15*12+2.1*8+0.008*15*16+5.9*7+0.008*15*14+3.65*35+0.008*15*70+0.65*35+0.008*15*70+3*29+0.008*15*58+1.5*107+0.008*15*214+1.125*74+0.008*15*148+1.425*11+0.008*15*22+1.825*11+0.008*15*22+5.86*47+0.008*15*94+0.5*42+0.008*15*84+1.5*10+0.008*15*20+7*2+0.008*15*4+7*16+0.008*15*32+0.6*33+0.008*15*66+3.733*8+0.008*15*16+0.6*8+0.008*15*16+0.3*8+0.008*15*16+1.11*47+0.008*15*94+7.3*10+0.008*15*20+2.39*47+0.008*15*94+3.85*10+0.008*15*20+0.55*27+0.008*15*54+1.1*10+0.008*15*20+1.538*11+0.008*15*22+4.74*7+0.008*15*14+0.55*39+0.008*15*78 | 2072.2020 | m |  |
| 2 | 标高10.005新增钢柱 箱600X600x26x26 | Q235，长度L=4.5*3 | 13.5000 | m |  |
| 3 | 标高10.005新增钢梁 HM440X300X11X18 | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.5+3.75*2+2.75*2+5.15*2+5.5+7.5 | 37.8000 | m |  |
| 4 | 标高10.005新增钢梁 HN800X300X14X26 | Q235（梁顶与板底平），长度L=14.5+8.2*3+7+2.39*2 | 50.8000 | m |  |
| 5 | 标高10.005新增钢梁 HM588X300X12X20 | Q235（梁顶与板底平），长度L=11.5*2+8.2+9.39 | 40.5900 | m |  |
| 6 | 标高10.005新增钢梁 HM390X300X10X16 | Q235（梁顶与板底平），长度L=7*4+1.47*2 | 30.9400 | m |  |
| 7 | 标高10.005新增钢梁 普I20a | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.6+2.3*4 | 10.8000 | m |  |
| 8 | 标高10.005新增钢梁 HN500X200X10X16 | Q235（梁顶与板底平），长度L=7 | 7.0000 | m |  |
| 9 | 标高10.005新增钢梁 普I25a | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.482*5+1.415 | 8.8250 | m |  |
| 10 | 标高10.005新增钢梁 HN400X200X8X13 | Q235（梁顶与板底平），长度L=2.17*2+1.6*2+1.5*2+0.7+1.482+0.99*2+1.4 | 16.1020 | m |  |
| 11 | 标高10.005新增钢梁 普I16 | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.11*3 | 3.3300 | m |  |
| 12 | 标高10.005新增钢梁 普I36b | Q235（梁顶与板底平），长度L=2.39 | 2.3900 | m |  |
| 13 | 标高10.005新增钢梁 HM340X250X9X14 | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.038*5+1.088*2+4.3*2 | 15.9660 | m |  |
| 14 | 新增埋件一 | 钢板0.15*0.15*0.01，数量24个 | 0.0054 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*24 | 0.4032 | m |  |
| 15 | 新增埋件二 | 钢板0.3*0.3*0.01，数量76个 | 0.0684 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*76 | 1.2768 | m |  |
| 16 | 新增埋件三 | 钢板0.3*0.4*0.01，数量20个 | 0.0240 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*20 | 0.3360 | m |  |
| （四） | 标高17.205楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高17.205新增楼板 | 板厚h=150mm，面积S=199.50㎡+136.00㎡，C35无收缩自密实混凝土 | 335.5000 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=107*8.2+55*16+0.008*15*324+97*7+47*14.5+0.008*15*288+94*7+47*14+0.008*15*282 | 4541.1800 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=201*0.75+0.008*15*402+1.5*164+0.008*15*328+2.25*41+0.008*15*82+35*14.5+0.008*15*70+0.35*24+0.008*15*48+1.128*15+0.008*15*30+7.45*25+0.008*15*50+1.71*35+0.008*15*70+0.6*7+0.008*15*14+1.15*12+0.008*15*24+3.02*64+0.008*15*128+4.895*10+0.008*15*20+2.895*7+0.008*15*14+0.6*10+0.008*15*20+1.2*23+0.008*15*46+0.5*70+0.008*15*140 | 1795.3350 | m |  |
| 2 | 标高17.205新增钢柱 箱600X600x26x26 | Q235，长度L=7.2*3 | 21.6000 | m |  |
| 3 | 标高17.205新增钢梁 HM440X300X11X18 | Q235（梁顶与板底平），长度L=16+8.2*5 | 57.0000 | m |  |
| 4 | 标高17.205新增钢梁 普I16 | Q235（梁顶与板底平），长度L=5.09+3.756+2.128+0.8 | 11.7740 | m |  |
| 5 | 标高17.205新增钢梁 HN400X200X8X13 | Q235（梁顶与板底平），长度L=8.2*2+7+14*2+1.83*2+3.105*2 | 61.2700 | m |  |
| 6 | 标高17.205新增钢梁 普I20b | Q235（梁顶与板底平），长度L=2.756+4.756+2.1*4 | 15.9120 | m |  |
| 7 | 标高17.205新增钢梁 普I22a | Q235（梁顶与板底平），长度L=2.756+4.756+4.05 | 11.5620 | m |  |
| 14 | 新增埋件一 | 钢板0.3*0.3*0.01，数量26个 | 0.0234 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*26 | 0.4368 | m |  |
| 15 | 新增埋件二 | 钢板0.2*0.2*0.01，数量32个 | 0.0128 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*32 | 0.5376 | m |  |
| 16 | 新增埋件三 | 钢板0.2*0.3*0.01，数量28个 | 0.0168 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*28 | 0.4704 | m |  |
| （五） | 标高23.505楼层 |  |  |  |  |
| 1 | 标高23.505新增楼板 | 板厚h=150mm，面积S=49㎡，C35无收缩自密实混凝土 | 7.3500 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=47*7+0.008*15*94+47*7+0.008*15*94 | 680.5600 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，长度L=35*7+0.008*15*70+0.55*70+0.008*15*140+0.45*9+0.008*15*18+2.9*27+0.008*15*54+1.1*27+0.008*15*54 | 435.8700 | m |  |
| 3 | 标高23.505新增钢梁 普I45a | Q235（梁顶与板底平），长度L=5.25*2+1.445+2.055+7*2+1.195*2+1.845 | 30.9280 | m |  |
| 4 | 标高23.505新增钢梁 普I40a | Q235（梁顶与板底平），长度L=1.75*2 | 3.5000 | m |  |
| 5 | 标高23.505新增钢梁 HM390X300X10X16 | Q235（梁顶与板底平），长度L=7 | 7.0000 | m |  |
| 14 | 新增埋件一 | 钢板0.3*0.3*0.01，数量8个 | 0.0007 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径14，长度L=4*0.014*0.3*8 | 0.1344 | m |  |
| （六） | 新增墙面 |  |  |  |  |
| 1 | 新增砖墙 | 墙厚b=0.24m，高度h=2.3m，长度L=15.9m，机红砖 | 8.7768 | m3 |  |
| 2 | 新增轻钢外墙面 | 面积S=350.84㎡，0.6mm厚双层彩钢板，内有150mm厚保温岩棉板 | 350.8400 | m2 |  |
| 3 | 新增檩条 C300X80X20X2.5 | Q355，长度L=8.9*14+1.5*18+13.4*7+16.4*7+2.2*2+1.5*22 | 397.6000 | m |  |
| 4 | 新增拉条 圆钢∅12 | Q355，长度L=1.205*3+1.3*3+1*12+1.175*12+2*2+0.8*4+1.205*5+1.3*5+1*21+1.175*24+2*12 | 126.5400 | m |  |
| 4 | 新增围护立柱 HW200X200X8 | Q235，长度L=7.2 | 7.2000 | m |  |
| 一 | 新建矿井水沉淀池 |  |  |  |  |
| （一） | 新建室内水池 |  |  |  |  |
| 1 | 新增混凝土 | C30混凝土，截面尺寸186.56*0.5+4.7*56.4+4.7*7.3 | 392.6700 | m3 |  |
|  |  | C20混凝土垫层，截面尺寸192.24*0.1 | 19.2240 | m3 |  |
| 2 | 新增钢筋 | 配筋HRB400，直径20，间距120mm，长度L=89*17.6+15*0.02*178+89*17.6+15*0.02*178 | 3239.6000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径20，间距100mm，长度L=106*10.6+15*0.02*212 | 1187.2000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径22，间距100mm，长度L=106*10.6+15*0.022*212 | 1193.5600 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距100mm，长度L=564*4.5+15*0.016*1128+45*85.2 | 6642.7200 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距100mm，长度L=5*3.7*4+25*2*0.016*5*4 | 90.0000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，间距600mm，长度L=94*0.4+8*0.4 | 78.4000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径20，长度L=4.5*4*4+25*0.02*4*4 | 80.0000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径10，长度L=4.5*4*4+25*0.01*4*4 | 76.0000 | m |  |
| 3 | 新增轨道钢架 | HW200X200X8X12，Q355，长度L=3*4+4.3*2+3.3*2 | 27.2000 | m |  |
|  |  | 钢板h=20mm，Q355，面积S=0.3*0.3*4 | 0.3600 | m2 |  |
|  |  | 钢板h=16mm，Q355，面积S=0.18*0.126*2*4 | 0.0864 | m2 |  |
|  |  | 钢板h=12mm，Q355，面积S=0.18*0.03*10*4 | 0.2160 | m2 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径20，长度L=9*25*0.02*4 | 18.0000 | m |  |
|  |  | [10，Q355，长度L=0.12*4 | 0.4800 | m |  |
| （二） | 新建门式钢架结构 |  |  |  |  |
| 1 | 新增基础垫层 | C20混凝土垫层，截面尺寸3.74*0.1*6+1.44*0.1*2 | 2.5320 | m3 |  |
| 2 | 新增基础 | C30混凝土，截面尺寸2*1.5*0.3*6+1.05*1.4*0.3*6+0.75*0.6*3.4*6+1*1*0.3*2+0.72*0.659*0.3*2+0.316*0.44*3.4*2 | 19.0562 | m3 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，间距150mm，长度L=14*1.5*6+25*0.016*28*6+10*2*6+25*0.016*20*6+14*1*2+25*0.016*28*2 | 411.6000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径20，长度L=18*4*6+25*0.02*36*6+6*4*2+25*0.02*12*2 | 600.0000 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，间距100mm，长度L=7.35*40*6+1.072*40*2 | 1849.7600 | m |  |
| 3 | 新增砖墙 | 墙厚b=0.24m，高度h=5m，长度L=51.56m，机红砖 | 61.8720 | m3 |  |
|  |  | C20混凝土垫层，截面尺寸0.44*0.1*51.56 | 2.2686 | m4 |  |
|  |  | C30混凝土，截面尺寸0.24*0.24*511.56+0.24*0.4*51.56+0.24*0.2*51.56+0.1*0.24*511.56 | 49.1679 | m5 |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径16，长度L=51.56*14+25*0.016*28 | 733.0400 | m |  |
|  |  | 配筋HRB400，直径8，间距100mm，长度L=516*2 | 1032.0000 | m |  |
| 4 | 新增柱脚底板（一） | M33锚栓，Q355，长度L=1.15*6*6 | 41.4000 | m |  |
|  |  | 28mm钢板，Q355，面积S=0.48*0.64*6 | 1.8432 | m2 |  |
| 5 | 新增柱脚底板（二） | M24锚栓，Q355，长度L=1*4*2 | 8.0000 | m |  |
|  |  | 20mm钢板，Q355，面积S=0.216*0.34*2 | 0.1469 | m2 |  |
| 6 | 新增钢柱 HW350X350X12X19 | Q355，长度L=6*6 | 36.0000 | m |  |
| 7 | 新增钢柱 HN300X150X6.5X9 | Q355，长度L=6.6*2 | 13.2000 | m |  |
| 8 | 新增钢梁 HN500X200X10X16 | Q355，长度L=9.5*6 | 57.0000 | m |  |
| 9 | 新增系杆 ∅168X5 | Q355，长度L=15.3*5 | 57.0000 | m |  |
| 10 | 新增水平支撑 ∅20 | Q355，长度L=31.72*4 | 126.8800 | m |  |
| 11 | 新增轻钢屋面 | 面积S=311.8446㎡，0.6mm厚双层彩钢板，内有150mm厚保温岩棉板 | 311.8446 | m2 |  |
|  |  | 新增檩条C250X75X20X2.0，Q355，长度L=15.3*16 | 244.8000 | m |  |
|  |  | 新增拉条圆钢∅12，Q355，长度L=1.05*12+1.4*72+0.4*12+2.2*24 | 171.0000 | m |  |
| 12 | 新增轻钢墙面 | 面积S=1113.6+80+80㎡，0.6mm厚双层彩钢板，内有150mm厚保温岩棉板 | 273.6000 | m2 |  |
|  |  | 新增檩条C250X75X20X2.0，Q355，长度L=19.7*4+9.79*2+1.5*12+16*10+1.5*18+2.5*2 | 308.3800 | m |  |
|  |  | 新增拉条圆钢∅12，Q355，长度L=1.2*32+1.1*16+1.5*4+2.2*18 | 101.6000 | m |  |
| 13 | 新增柱间支撑 | L110X7，Q355，长度L=8.592*16 | 137.4720 | m |  |

| 暖通工程明细如下： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN50（含支吊架制安） | m | 20 | 承包人供货+安装 |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN40（含支吊架制安） | m | 63 | 承包人供货+安装 |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN32（含支吊架制安） | m | 35 | 承包人供货+安装 |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN25（含支吊架制安） | m | 316 | 承包人供货+安装 |
| 5 | 光面管散热器 | D108-1500-5（含支吊架制安） | 组 | 6 | 承包人供货+安装 |
| 6 | 光面管散热器 | D108-2000-6（含支吊架制安） | 组 | 36 | 承包人供货+安装 |
| 7 | 闸阀 | DN50（含法兰） | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |
| 8 | 闸阀 | DN40 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |
| 9 | 平衡阀 | DN50（含法兰） | 个 | 1 | 承包人供货+安装 |
| 10 | 平衡阀 | DN40 | 个 | 2 | 承包人供货+安装 |
| 11 | 截止阀 | DN25 | 个 | 90 | 承包人供货+安装 |
| 12 | 自动排气阀 | ZP-1, DN25 | 个 | 6 | 承包人供货+安装 |
| 13 | 管道固定支架 | 每套支架按5KG考虑，含支吊架制作安装及除锈刷油 | 套 | 14 | 承包人供货+安装 |